| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie Institut Supérieur des métiers de gestion et technologie Tel:699838926/674695773 Lieu: boulevard de stade japoma, nkolbong au lieu-dit carrefour de la paix Site web: www.ismeget.com | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland Avenue du Général de Gaulle, Douala-Bonanjo BP: 1925 Douala (Cameroun) Tel: (+237)233436000 Site web: https://www.bicec.com/ Courriel: bicec@bicec.com |
| --- | --- |

RAPPORT DE STAGE ACADEMIQUE

THEME : CONCEPTION ET MISE EN PLACE D'UN RESEAU SECURISE ET FIABLE ENTRE DEUX SITES BANCAIRES

Rédigé et présenté par :

BILLONG AURELIE SIPORA

Etudiante en 2eme année option gestion des systèmes d’information à l'ISMEGET

Stage académique effectué du 29 juin au 29 août 2026 en vue de l’obtention du diplôme technique supérieur

Sous l’encadrement :

| Académique de : M. TCHAME Professeur à ISMEGET | Professionnel de : M. EBELLE SERGIL |
| --- | --- |

Année académique 2025 – 2026

DEDICACE

A ma famille,

Pour son soutien indéfectible tout au long de mon parcours académique.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce rapport de stage a été possible grâce au concours de plusieurs personnes que je tiens à remercier. Je remercie tout d'abord le corps enseignant et administratif de l'ISMEGET pour la formation théorique et pratique qui m'a permis d'aborder ce stage avec les bases nécessaires. Mes remerciements s'adressent particulièrement à mon encadreur académique.

- M.TCHAME, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son suivi rigoureux tout au long de ce travail.

- Je remercie également mon encadreur professionnel au sein de la BICEC. M. EBELLE SERGIL, ainsi que l'ensemble de l'équipe du département DOQSI, pour leur accueil chaleureux, leur encadrement et le partage de leur expérience professionnelle durant toute la période de stage.

Enfin, je remercie toute personne ayant contribué de près ou de loin à l'aboutissement de ce rapport.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE	9

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL ET DU CAHIER DES CHARGES	10

- Accueil et intégration………………………………………………………………………………………….11

1.1.1 Accueil………………………………………………………………………………………………………..11

1.1.2 Intégration………………………………………………………………………………………………….11

1.1. Présentation générale de la BICEC	12

1.2. Historique de la BICEC	12

1.3. Organisation de la BICEC	13

Missions générales du département DOQSI	14

1.4. Valeurs de l'entreprise	14

1.5. Localisation	15

1.6. Cahier des charges du projet	15

CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE ET GENERALITES	17

2.1. Généralités sur les réseaux d'entreprise	17

2.2. Le routage et la redondance : OSPF	17

2.3. La téléphonie sur IP (VoIP)	17

2.4. La messagerie électronique (email)………………………………………………………………………18

2.5. Le web………………………………………………………………………………………………………………….18

2.6. Haute disponibilité et tolérance aux pannes	18

2.7. Protocoles et services de sécurité et de supervision	18

2.7.1. SSH (Secure Shell)	18

2.7.2. AAA (Authentication, Authorization, Accounting)	18

2.7.3. SNMP (Simple Network Management Protocol)	18

2.7.4. SYSLOG	19

2.7.5. TFTP et FTP	19

2.7.6. NTP (Network Time Protocol)	19

2.6. Présentation de l'outil de simulation : Cisco Packet Tracer	19

CHAPITRE 3 : CONCEPTION ET ARCHITECTURE DE LA SOLUTION	20

3.1. Analyse des besoins	20

3.2. Architecture réseau proposée	20

3.3. Segmentation en VLANs et plan d'adressage	21

3.4. Choix techniques et justification	21

3.4.1. Pourquoi OSPF ?	21

3.4.2. Pourquoi une liaison principale et une liaison de secours ?	21

3.4.3 Gestion des restrictions d'accès.	21

3.4.4. Pourquoi les VLANs (segmentation) ?	22

3.4.5. Pourquoi le DHCP ?..........................................................................................22

3.4.6. Pourquoi le DNS ?...........................................................................................22

3.4.7. Pourquoi le protocole SSH ?............................................................................22

3.4.8. Pourquoi le service AAA (RADIUS) ?................................................................23

3.4.9. Pourquoi le service Syslog ?............................................................................23

3.4.10. Pourquoi le service NTP ?..............................................................................23
         3.4.11. Pourquoi le protocole SNMP ?.......................................................................23

3.4.12. Pourquoi le service FTP ?...............................................................................23
         3.4.13. Pourquoi la Téléphonie IP (VoIP) via CME ?...................................................23
         3.4.14. Pourquoi la Port Security sur le Switch ?........................................................24

3.4.15. Pourquoi le service Web (HTTP) et Email ?......................................................24

CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE ET CONFIGURATION DE LA SOLUTION	25

4.1. Construction de la topologie	25

4.2. Configuration des VLANs	26

4.3. Configuration du routage OSPF et de la redondance	27

4.4. Configuration du DHCP	28

4.5. Configuration de la téléphonie sur IP (dial peers)	28

4.6. Réservation des imprimantes par site	29

4.7. Sécurisation de l'administration : SSH	29

4.8. Authentification centralisée : AAA	30

4.9. Supervision réseau : SNMP	30

4.10. Journalisation centralisée : SYSLOG	30

4.11. Sauvegarde et transfert de fichiers : TFTP et FTP	31

4.12. Synchronisation horaire : NTP	31

4.13. Configuration de la messagerie électronique………………………………………………………..32

4.14. Configuration du serveur Web………………………………………………………………………………32

4.15. Configuration du service DNS………………………………………………………………………………..33

CHAPITRE 5 : TESTS ET RESULTATS	35

5.1. Scénarios de test	35

5.2. Résultats obtenus	36

5.3. Difficultés rencontrées et solutions apportées	36

CONCLUSION GENERALE	37

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE	38

ANNEXES	39

Annexe 1 : Configurations complètes des équipements	39

Annexe 2 : Schéma réseau complet	42

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX

Figure 1 : Logo de la BICEC

Figure 2 : Organigramme du département DOQSI

Figure 3 : Localisation du site de stage

Figure 4 : Architecture réseau proposée entre les deux sites bancaires

Figure 5 : Plan d'adressage IP et VLANs

Figure 6 : Topologie Cisco Packet Tracer du site A

Figure 7 : Topologie Cisco Packet Tracer du site B

Figure 8 : Résultats des tests de connectivité

Tableau 1 : Fiche signalétique de la BICEC

Tableau 2 : Cahier des charges du projet

Tableau 3 : Plan d'adressage IP détaillé

LISTE DES ABREVIATIONS

| BICEC | Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit |
| --- | --- |
| DOQSI | Département d'Organisation et de la Qualité du Système d'Information |
| VLAN | Virtual Local Area Network |
| OSPF | Open Shortest Path First |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol |
| IP | Internet Protocol |
| VoIP | Voice over Internet Protocol |
| SSH | Secure Shell |
| AAA | Authentication, Authorization, Accounting |
| SNMP | Simple Network Management Protocol |
| TFTP | Trivial File Transfer Protocol |
| FTP | File Transfer Protocol |
| NTP | Network Time Protocol |
| LAN | Local Area Network |
| WAN | Wide Area Network |

RESUME

Dans un contexte bancaire où la continuité de service et la sécurité des échanges d'information sont des exigences critiques, la BICEC doit garantir une communication fiable et sécurisée entre ses différents sites. C'est dans cette optique que s'inscrit le présent stage, dont le thème est la conception et la mise en place d'un réseau sécurisé et fiable entre deux sites bancaires.

Ce travail a consisté à analyser les besoins de l'entreprise (messagerie, téléphonie IP, accès web, impression), à concevoir une architecture réseau redondante s'appuyant sur le protocole de routage OSPF, à segmenter le réseau à l'aide de VLANs, puis à mettre en œuvre des mécanismes de sécurité et de supervision (SSH, AAA, SNMP, SYSLOG, TFTP, FTP, NTP). Une bascule automatique entre deux fournisseurs d'accès Internet a également été intégrée afin de garantir la continuité du service en cas de dégradation d'une des liaisons.

La solution a été modélisée et validée à l'aide du simulateur Cisco Packet Tracer, permettant de vérifier la connectivité, la redondance et le respect des exigences de sécurité fixées par l'entreprise.

Mots clés : réseau, sécurité, banque, OSPF, VLAN, redondance, VoIP, Packet Tracer.

ABSTRACT

In a banking environment where service continuity and the security of information exchange are critical requirements, BICEC must ensure reliable and secure communication between it’s various sites. This internship focused on designing and implementing a secure and reliable network between two banking sites.

This work consisted of analyzing the company's needs (email, IP telephony, web access, printing), designing a redundant network architecture based on the OSPF routing protocol, segmenting the network using VLANs, and implementing security and monitoring mechanisms (SSH, AAA, SNMP, SYSLOG, TFTP, FTP, NTP). Automatic failover between two Internet service providers was also integrated to ensure service continuity in the event of a link degradation.

The solution was modeled and validated using the Cisco Packet Tracer simulator, verifying connectivity, redundancy, and compliance with the company's security requirements.

Keywords: network, security, banking, OSPF, VLAN, redundancy, VoIP, Packet Tracer.

# INTRODUCTION GENERALE

La formation académique trouve son plein aboutissement lorsqu'elle est confrontée à la réalité du monde professionnel. C'est dans cette perspective que s'inscrit le stage académique effectué au sein de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), du 29 juin au 29 août 2026, dans le cadre de la formation dispensée à l'ISMEGET.

Les institutions bancaires, de par la sensibilité des informations qu'elles manipulent (transactions financières, données clients, communications internes), doivent disposer d'infrastructures réseau à la fois performantes, sécurisées et hautement disponibles. La moindre interruption de service ou la moindre faille de sécurité peut avoir des conséquences financières et réputationnelles importantes. Dans ce contexte, l'interconnexion sécurisée et fiable entre différents sites d'une même banque constitue un enjeu majeur pour garantir la continuité des activités.

C'est dans cette optique que le département DOQSI (Département d'Organisation et de la Qualité du Système d'Information) de la BICEC a proposé le thème de stage suivant : « Conception et mise en place d'un réseau sécurisé et fiable entre deux sites bancaires ». Ce projet vise à interconnecter deux sites de la banque de façon à assurer la continuité des services de messagerie, de téléphonie IP et d'accès web, tout en respectant des exigences strictes de sécurité et de disponibilité.

Pour répondre à cette problématique, ce rapport est structuré en cinq chapitres. Le premier chapitre présente la structure d'accueil ainsi que le cahier des charges du projet. Le deuxième chapitre expose le cadre théorique nécessaire à la compréhension du sujet. Le troisième chapitre détaille la conception de l'architecture réseau proposée. Le quatrième chapitre présente la mise en œuvre technique de la solution sous Cisco Packet Tracer. Enfin, le cinquième chapitre présente les tests réalisés et les résultats obtenus, avant de conclure sur le bilan de ce stage.

# CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL ET DU CAHIER DES CHARGES

Ce premier chapitre présente la structure d'accueil du stage, la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), son historique, son organisation ainsi que le cahier des charges du projet confié durant la période de stage.

- ACCEUIL ET INTEGRATION

- ACCEUIL

Nous avons été reçues par M. BOULI, après un bref entretien sur le règlement intérieur et sur le code de déontologie de la banque nous avons été dirigés vers nos services respectifs. Étant donné que nous sommes étudiant en génie logiciel, nous avons été conduits vers le service de la DOQSI. Tout au long de notre période d’insertion, il a été question pour nous de nous adapter et de nous imprégner dans notre nouvel environnement de travail. Nous avons pu nous familiariser avec le personnel présent.

- INTEGRATION

Tout au long de notre phase d’insertion qui a été d’une durée de deux semaines ou il était question pour nous de nous familiariser avec la structure d’accueil en nous rapprochant de la haute hiérarchie ainsi que de toute autre personne s’y trouvant et qui peut intervenir de façon direct ou indirect a la réalisation de notre projet. Nous tenons à préciser que si cette phase a pleinement réussi c’est grâce à l’expertise de l’entité support de la BICEC qui s’est montré très ouvert et a répondu de manière très efficace à nos préoccupations. Au sorti de cette phase d’insertion il nous a été attribué un thème : il s’agit <<Conception etMise en place d’un reseau securiser et fiable entre deux sites banquaires>>

## 1.1. Présentation générale de la BICEC

Figure 1 : Logo de la BICEC

La BICEC (Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit) est l'un des principaux établissements bancaires du Cameroun. Le tableau ci-dessous résume ses principales caractéristiques.

| Raison sociale | Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC) |
| --- | --- |
| Date de création | 1961 / 1962 |
| Statut juridique | Société Anonyme |
| Siège social | Avenue du Général de Gaulle, Douala – Bonanjo |
| Secteur d'activité | Secteur bancaire |
| Groupe d'appartenance | Groupe BCP (Banque Centrale Populaire) |
| Nombre d'agences | 54 agences réparties sur le territoire national |
| Site web | www.bicec.com |
| Courriel | bicec@bicec.com |
| Boîte postale | 1925 Douala – Cameroun |
| Téléphone | (+237) 233 43 60 00 |

## 1.2. Historique de la BICEC

Créée en 1962, la BICIC devient la BICEC (Banque Internationale du Cameroun pour l’épargne et crédit) le 14 mars 1997, et est placée sous la gestion du groupe Banque populaire.

En 2000, la BICEC devient une filiale du groupe Banque populaire devenu lui-même en 2011 le Groupe BPCE (Groupe Banque populaire Caisse d’épargne).

En 2018, BPCE annonce un accord avec BCP pour le rachat de ses filiales africaines (dont la BICEC).

Un an après le rachat, la BICEC a procédé à un changement de son identité visuelle. Son logo est désormais représenté par un cheval, emblème historique de la BCP.

## Organisation de la BICEC

L'activité de la BICEC est organisée autour de plusieurs grands pôles, à savoir le Pôle Entreprises, le Pôle Supports, le Pôle Réseau, le Pôle Finances et le Pôle Risques. Chacun de ces pôles regroupe plusieurs directions et départements chargés de missions spécifiques concourant au bon fonctionnement de banque.

Le stage académique a été effectué au sein du département DOQSI (Département d'Organisation et de la Qualité du Système d'Information), rattaché au Pôle Systèmes d'Information. Ce département est au cœur des activités liées au système d'information de la banque : il en garantit le bon fonctionnement, la qualité et la sécurité, et pilote la réalisation des projets informatiques et non informatiques.

📷  Insérer ici l'organigramme du département DOQSI (Figure 2)

Figure 2 : Organigramme du département DOQSI

### Missions générales du département DOQSI

- Assurer la bonne gestion des projets informatiques et non informatiques ;

- Définir et mettre en œuvre les méthodes, normes et standards informatiques ;

- Apporter un support aux utilisateurs dans l'usage des logiciels et du matériel ;

- Définir et déployer la politique informatique permettant d'atteindre les objectifs de performance de l'entreprise ;

- Garantir l'effectivité et la sécurité des systèmes informatiques, recueillir les besoins et piloter les évolutions technologiques au service de la BICEC et des autres filiales du Groupe BCP.

## 1.4. Valeurs de l'entreprise

La BICEC fonde son action sur trois valeurs fondamentales :

- Proximité : construire une offre de valeur adaptée aux besoins des clients à travers un réseau d'agences et de canaux digitaux facilement accessibles ;

- Innovation : réinventer en permanence l'offre de valeur et les modes de fonctionnement afin de créer un environnement de confiance propice à l'audace et à la créativité ;

- Citoyenneté : traduire l'engagement responsable du groupe vis-à-vis des territoires où il est implanté, de ses clients, de ses partenaires et de ses écosystèmes.

## 1.5. Localisation

Le stage académique s'est déroulé au siège social de la BICEC, situé à l'avenue du Général de Gaulle, Douala-Bonanjo.

📷  I

Figure 3 : Localisation du site de stage

## 1.6. Cahier des charges du projet

Le thème confié pour ce stage est la conception et la mise en place d'un réseau sécurisé et fiable entre deux sites bancaires de la BICEC, devant supporter les services de messagerie électronique, de téléphonie IP et d'accès web. Le cahier des charges retenu avec le département DOQSI fixe les exigences suivantes :

- Interconnexion redondante entre les deux sites (site A et site B), afin d'assurer la continuité de service en cas de panne d'une liaison ;

- Interdiction d'envoi et de réception de messages entre certains postes identifiés (cas des utilisateurs Robert et Martial, qui ne doivent pas pouvoir envoyer de courriels vers le site B mais doivent pouvoir en recevoir) ;

- Mise en place de la téléphonie sur IP permettant aux postes téléphoniques des deux sites de communiquer entre eux ;

- Réservation d'une imprimante par site, chaque site n'ayant accès qu'à sa propre imprimante ;

- Attribution automatique des adresses IP aux machines par le biais de serveurs DHCP ;

- Sécurisation de l'administration des équipements réseau par un accès distant chiffré (SSH) ;

- Mise en place d'une supervision centralisée du réseau (journalisation, authentification, gestion des configurations) ;

Ces exigences ont servi de fil conducteur à la conception et à la mise en œuvre de la solution présentées dans les chapitres suivants.

# CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE ET GENERALITES

Ce chapitre présente les notions théoriques nécessaires à la compréhension du projet, ainsi que les protocoles et services réseau mobilisés dans la solution, et l'outil de simulation utilisé.

## 2.1. Généralités sur les réseaux d'entreprise

Un réseau d'entreprise a pour rôle de permettre l'échange d'informations entre les différents postes de travail, serveurs et équipements d'une organisation. Lorsqu'une entreprise possède plusieurs sites géographiques, comme c'est le cas de la BICEC, il devient nécessaire d'interconnecter ces sites via un réseau étendu (WAN), tout en conservant au sein de chaque site une organisation en réseau local (LAN).

La segmentation d'un réseau local en plusieurs réseaux virtuels (VLAN) permet de regrouper logiquement les équipements par fonction (postes de travail, téléphones IP, serveurs) indépendamment de leur emplacement physique, ce qui améliore la sécurité, réduit le trafic de diffusion et facilite l'administration.

## 2.2. Le routage et la redondance : OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) est un protocole de routage dynamique à état de liens, largement utilisé dans les réseaux d'entreprise. Il permet aux routeurs d'échanger automatiquement des informations sur la topologie du réseau et de calculer le meilleur chemin vers chaque destination selon un système de métriques (coût). En cas de défaillance d'un lien, OSPF recalcule automatiquement une route de secours, ce qui en fait un protocole particulièrement adapté aux exigences de haute disponibilité d'un réseau bancaire.

Dans le cadre de ce projet, OSPF a été retenu pour assurer la bascule automatique entre une liaison principale et une liaison de secours entre les deux sites, sans intervention manuelle de l'administrateur réseau.

## 2.3. La téléphonie sur IP (VoIP)

La téléphonie sur IP consiste à transporter la voix sous forme de paquets de données sur un réseau IP, plutôt que sur le réseau téléphonique commuté traditionnel. Elle repose notamment sur la configuration de « dial peers » au niveau des routeurs, qui définissent comment les appels doivent être acheminés entre les différents postes téléphoniques, y compris lorsque ceux-ci se trouvent sur des sites distants.

2.4. La messagerie électronique (email)

La messagerie électronique consiste à transporter des messages écrits sous forme de données numériques sur un réseau IP, plutôt que par courrier postal traditionnel. Elle repose notamment sur des protocoles comme SMTP, POP3 et IMAP au niveau des serveurs de messagerie et des clients de messagerie, qui définissent comment les messages doivent être envoyés, reçus et stockés, y compris lorsque les utilisateurs se trouvent sur des sites distants.

2.5. Le Web

Le Web consiste à transporter des pages et des ressources hypertextes sous forme de données numériques sur un réseau IP, plutôt que sur des supports physiques ou des systèmes fermés. Il repose notamment sur le protocole HTTP (ou HTTPS) et le langage HTML au niveau des serveurs web et des navigateurs, qui définissent comment les contenus doivent être demandés, transmis et affichés, y compris lorsque les utilisateurs accèdent à des sites distants.

## 2.6. Haute disponibilité et tolérance aux pannes

La haute disponibilité désigne la capacité d'un système à rester opérationnel avec un minimum d'interruption. Dans un contexte bancaire, cela se traduit par la mise en place de liaisons redondantes (routes principale et secondaire), mais également par la redondance au niveau des appels, web, mails.

## 2.7. Protocoles et services de sécurité et de supervision

### 2.7.1. SSH (Secure Shell)

SSH est un protocole permettant d'établir une connexion distante chiffrée vers un équipement réseau, en remplacement de Telnet dont les échanges circulent en clair. Il est utilisé pour sécuriser l'administration à distance des routeurs et des commutateurs.

### 2.7.2. AAA (Authentication, Authorization, Accounting)

Le modèle AAA permet de centraliser et de contrôler l'accès aux équipements réseau selon trois fonctions : l'authentification (vérifier l'identité de l'utilisateur), l'autorisation (déterminer les actions qu'il est habilité à effectuer) et la traçabilité (enregistrer les actions réalisées).

### 2.7.3. SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP est un protocole de supervision qui permet à un serveur de gestion de réseau de collecter des informations sur l'état des équipements (charge, interfaces, alertes) et de recevoir des notifications (traps) en cas d'incident.

### 2.7.4. SYSLOG

Le protocole Syslog permet de centraliser sur un serveur dédié les journaux d'événements générés par les différents équipements du réseau, facilitant ainsi le suivi, le diagnostic et l'audit de sécurité.

### 2.7.5. TFTP et FTP

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) et FTP (File Transfer Protocol) sont des protocoles de transfert de fichiers utilisés notamment pour la sauvegarde et la restauration des fichiers de configuration des équipements, ainsi que pour la mise à jour des images systèmes (IOS).

### 2.7.6. NTP (Network Time Protocol)

NTP permet de synchroniser l'horloge de l'ensemble des équipements du réseau sur une source de temps de référence, ce qui est indispensable pour assurer la cohérence des journaux d'événements et faciliter les investigations en cas d'incident.

## 2.8. Présentation de l'outil de simulation : Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer est un logiciel de simulation de réseaux développé par Cisco Systems, permettant de concevoir, configurer et tester des architectures réseau complexes sans nécessiter de matériel physique. Il offre une bibliothèque d'équipements (routeurs, commutateurs, serveurs, postes de travail, téléphones IP) et prend en charge la plupart des protocoles utilisés en entreprise, ce qui en fait un outil pédagogique de choix pour la conception et la validation de la solution proposée dans ce rapport.

# CHAPITRE 3 : CONCEPTION ET ARCHITECTURE DE LA SOLUTION

Ce chapitre présente l'architecture réseau conçue pour répondre au cahier des charges défini au chapitre précédent, ainsi que les choix techniques retenus et leur justification.

## 3.1. Analyse des besoins

L'analyse du cahier des charges permet de dégager les grandes fonctions que doit assurer le réseau : l'interconnexion redondante des deux sites, la ségrégation du trafic par type d'usage (données, voix), l'attribution automatique des adresses IP, la sécurisation de l'administration des équipements, la supervision centralisée, ainsi que la haute disponibilité de l'accès Internet. Ces besoins ont guidé le choix d'une architecture à deux sites symétriques, interconnectés par une liaison redondante, chacun étant doté d'un routeur, d'un commutateur et des serveurs nécessaires.

## 3.2. Architecture réseau proposée

Figure 4 : Architecture réseau proposée entre les deux sites bancaires

L'architecture retenue repose sur deux sites (site A et site B), chacun structuré autour d'un routeur Cisco 2811 connecté à un commutateur Cisco 2960-24TT. Chaque commutateur dessert les postes de travail (PC-PT), les téléphones IP 7960, 3 serveurs (Server-PT) ainsi qu'une imprimante (Printer-PT). Les deux routeurs sont reliés entre eux par une liaison inter-sites, doublée d'une liaison de secours, le tout supervisé par le protocole OSPF.

Le tableau suivant résume les équipements utilisés pour chaque site :

| Equipement | Quantité / site | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Routeur Cisco 2811 | 1 | Routage inter-sites (OSPF), liaison FAI, dial peers VoIP |
| Commutateur 2960-24TT | 1 | Commutation locale, VLANs, SSH |
| Serveur (Server-PT) | 3 | DHCP, replit DHCP, messagerie/web, Syslog, TFTP/FTP, NTP |
| Téléphone IP 7960 | 2 | Téléphonie sur IP |
| Poste de travail (PC-PT) | 4 | Postes utilisateurs |
| Imprimante (Printer-PT) | 1 | Impression, réservée au site |

## 3.3. Segmentation en VLANs et plan d'adressage

Afin de séparer le trafic voix du trafic données et de faciliter l'administration, chaque site dispose de deux VLANs : un VLAN dédié à la téléphonie IP et un VLAN dédié aux postes de travail. Le tableau ci-dessous présente la répartition retenue ; les plages d'adresses et passerelles seront complétées à partir de votre configuration réelle sous Packet Tracer.

| Site | VLAN | Usage | Equipement | Plage / Passerelle (à compléter) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Site A | VLAN 10 | Téléphonie IP | IP Phone 7960 | 192.168.10.1 / 192.168.10.254 |
| Site A | VLAN 20 | Postes de travail | PC-PT | 192.168.20.1/ 192.168.20.254 |
| Site B | VLAN 30 | Téléphonie IP | IP Phone 7960 | 192.168.30.1 / 192.168.30.254 |
| Site B | VLAN 40 | Postes de travail | PC-PT | 192.168.40.1 / 192.168.40.254 |

## 3.4. Choix techniques et justification

### 3.4.1. Pourquoi OSPF ?

OSPF a été retenu car il permet une convergence rapide en cas de panne d'une liaison, ce qui est indispensable pour respecter l'exigence de bascule automatique sans coupure de service. Contrairement à un routage statique, OSPF s'adapte automatiquement aux changements de topologie, réduisant les risques d'erreur humaine et le temps d'indisponibilité.

### 3.4.2. Pourquoi une liaison principale et une liaison de secours ?

Chaque routeur dispose de deux interfaces vers l'autre site (une route principale sur FA0/1 et une route secondaire sur FA1/0). Cette redondance physique, combinée à OSPF, garantit qu'en cas de rupture de la liaison principale, le trafic bascule automatiquement sur la liaison de secours.

### 3.4.3. Gestion des restrictions d'accès

Les exigences relatives aux horaires de travail, à la pause d'une heure, ainsi qu'à l'interdiction d'envoi de courriels de Robert et Martial vers le site B, seront mises en œuvre par le biais de règles de filtrage (listes de contrôle d'accès et/ou règles applicatives sur le serveur de messagerie) détaillées au chapitre suivant.

3.4.4. Pourquoi les VLANs (segmentation) ?
     Le choix de segmenter le réseau en VLANs (Clients, Serveurs, Administration) a été fait pour améliorer la sécurité et les performances. Cela permet d'isoler les flux de broadcast (réduisant la congestion sur le réseau), d'empêcher les accès directs entre services non autorisés, et de simplifier l'administration de la sécurité en appliquant des politiques par groupe.

3.4.5. Pourquoi le DHCP ?
L'utilisation du service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a été privilégiée pour automatiser l'attribution des adresses IP. Cela élimine les risques d'erreurs humaines dues à la saisie manuelle, prévient les conflits d'adresses, et permet d'intégrer facilement de nouveaux postes ou objets IoT sur le réseau sans configuration manuelle préalable.

3.4.6. Pourquoi le DNS ?
Le DNS (Domain Name System) est indispensable pour offrir une expérience utilisateur fluide. Il permet aux utilisateurs d'accéder aux services via des noms de domaine (ex : www.entreprise(A ou B.com) plutôt que de devoir mémoriser des adresses IP complexes. Il facilite également la gestion des serveurs (changement d'IP sans changer l'accès utilisateur).

3.4.7. Pourquoi le protocole SSH ?
     SSH (Secure Shell) a été choisi pour l'administration à distance des équipements (routeurs et switchs) au lieu du protocole Telnet. Contrairement à Telnet qui transmet les mots de passe en clair sur le réseau, SSH chiffre l'intégralité de la session (authentification et commandes), protégeant ainsi les accès privilégiés contre les interceptions et les attaques de type "man-in-the-middle".

3.4.8. Pourquoi le service AAA (RADIUS) ?
Le service AAA (Authentication, Authorization, Accounting) centralisé a été adopté pour répondre à un besoin de gestion rigoureuse des accès. Au lieu de créer des comptes sur chaque équipement individuellement, le serveur RADIUS centralise l'authentification, permet d'accorder des permissions précises (Autorisation) et journalise toutes les actions des administrateurs (Comptabilité). Cela renforce la sécurité et simplifie la gestion des départs/arrivées d'employés.

3.4.9. Pourquoi le service Syslog ?
Le service Syslog a été activé pour assurer une journalisation centralisée des événements (erreurs, changements d'état, tentatives de connexion) provenant de tous les équipements réseau. Cela permet une analyse de sécurité et de diagnostic des pannes en un point unique, sans avoir à se connecter à chaque machine pour lire ses logs locaux.

3.4.10. Pourquoi le service NTP ?
Le NTP (Network Time Protocol) est utilisé pour synchroniser l'horloge de tous les équipements et serveurs. Son choix est crucial car il garantit que les journaux Syslog, les événements de sécurité et les comptes rendus AAA sont horodatés de manière cohérente, ce qui est indispensable pour reconstituer une chronologie exacte des incidents.

3.4.11. Pourquoi le protocole SNMP ?
La supervision via SNMP (Simple Network Management Protocol) a été choisie pour assurer une maintenance proactive. Grâce au MIB Browser, l'administrateur peut interroger à distance l'état des interfaces, la charge CPU ou la température des équipements, permettant de détecter les anomalies avant qu'elles ne deviennent des pannes critiques.

3.4.12. Pourquoi le service FTP ?
Le service FTP (File Transfer Protocol) a été retenu pour sa capacité à gérer la sauvegarde centralisée des configurations (running-config) des équipements réseau. Contrairement au TFTP qui est non sécurisé et sans authentification, le FTP permet de créer des comptes avec des droits (Lecture/Écriture), garantissant que seules les personnes autorisées peuvent modifier ou restaurer les fichiers de configuration.

3.4.13. Pourquoi la Téléphonie IP (VoIP) via CME ?
Le déploiement de la VoIP avec Cisco Call Manager Express (CME) a été choisi pour la convergence des services. Elle permet de faire transiter la voix sur la même infrastructure que les données, éliminant les coûts de lignes téléphoniques séparées. Elle permet également une gestion centralisée des numéros (postes 1001, 1002...) et facilite l'ajout de nouveaux postes.

3.4.14. Pourquoi la Port Security sur le Switch ?
La Port Security a été activée afin de sécuriser la couche physique. Elle empêche un individu non autorisé de se connecter à un port libre du commutateur pour infiltrer le réseau (en limitant le nombre d'adresses MAC autorisées par port). C'est une mesure de protection essentielle pour empêcher les attaques internes par branchement direct.

3.4.15. Pourquoi le service Web (HTTP) et Email ?
Ces services ont été déployés pour créer un environnement applicatif interne complet et autonome. Le serveur Web permet de diffuser des informations internes de manière simple, tandis que la messagerie Email interne assure une communication professionnelle entre les utilisateurs du réseau, sans dépendre d'un fournisseur externe (souveraineté et disponibilité des données).

# CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE ET CONFIGURATION DE LA SOLUTION

Ce chapitre présente la mise en œuvre technique de l'architecture décrite au chapitre 3, sous forme de configurations Cisco IOS appliquées dans l'environnement de simulation Packet Tracer. Pour chaque étape, un emplacement est prévu afin d'y insérer vos propres captures d'écran de configuration et de vérification.

## 4.1. Construction de la topologie

La topologie du site A et du site B est construite dans Packet Tracer à partir des équipements suivants : routeurs Cisco 2811 (Router9 pour le site A, Router10 pour le site B), commutateurs 2960-24TT, postes PC-PT, téléphones IP 7960, serveurs Server-PT et imprimantes Printer-PT, reliés selon l'architecture présentée en Figure 4.

Figure 6 : Topologie Cisco Packet Tracer du site A

Figure 7 : Topologie Cisco Packet Tracer du site B

## 4.2. Configuration des VLANs

Sur chaque commutateur, les VLANs voix et données sont créées puis affectés aux interfaces correspondantes :

Switch> enable Switch# configure terminal Switch(config)# vlan 10 Switch(config-vlan)# name VOIP Switch(config-vlan)# exit Switch(config)# vlan 20 Switch(config-vlan)# name ADMIN Switch(config-vlan)# exit Switch(config)# interface range fa0/2 - 3 Switch(config-if-range)# switchport mode access Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20 Switch(config-if-range)# switchport voice vlan 10 Switch(config-if-range)#exit Switch(config)# interface range fa0/2 - 24 Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20 Switch(config)# interface range fa0/1 Switch(config-if-range)# switchport allowed vlan 10, 20

## 4.3. Configuration du routage OSPF et de la redondance

Sur chaque routeur, OSPF est activé et les réseaux directement connectés sont annoncés. Les interfaces FA0/1 (route principale) et FA1/0 (route secondaire) sont intégrées au processus OSPF :

Router9> enable Router9# configure terminal Router9(config)# interface fa1/0 Router9(config)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.254 Router9(config)# router ospf 1 Router9(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0 Router9(config-router)# network 10.0.0.1 0.0.0.3 area 0 Router9(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 Router9(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 Router9(config-router)# exit Router9(config)# interface fa1/0 Router9(config)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.254 Router9(config-if)# ip ospf cost 100 ! (coût plus élevé pour privilégier la route principale FA0/1) Router9(config)#ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 10.0.0.2 Router9(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2 Router9(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

Vérification des adjacences et de la table de routage OSPF

## 4.4. Configuration du DHCP

Le service DHCP est configuré sur le serveur de chaque site (ou sur le routeur, selon l'implémentation retenue) afin d'attribuer automatiquement les adresses IP aux postes et téléphones :

Router9(config)# ip dhcp excluded-address <passerelle_site_A> Router9(config)# ip dhcp ADMIN_A Router9(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0 Router9(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1 Route9(dhcp-config)# exit Router9(config)# ip dhcp pool VOIP_A Router9(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0 Router9(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1 Router9(dhcp-config)# option 150 ip 192.168.10.1 Router9(config)# interface fa0/0.10 Router9(config)#encapsulation dot1q 10 Router9(config)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Router9(config)#ip helper-address 192.168.10.2 Router9(config)# interface fa0/0.20 Router9(config)#encapsulation dot1q 20 Router9(config)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Router9(config)#ip helper-address 192.168.20.2

Vérification de l'attribution automatique des adresses IP

## 4.5. Configuration de la téléphonie sur IP (dial peers)

Les dial peers permettent d'acheminer les appels entre les téléphones IP du site A et ceux du site B :

Router_A(config)# telephony-service Router_A(config-telephony)# max-ephones 10 Router_A(config-telephony)# max-dn 10 Router_A(config-telephony)# ip source-address <ip_routeur_A> port 2000 Router_A(config-telephony)# auto assign 1 to 10 Router_A(config-telephony)# exit Router_A(config)# dial-peer voice 100 voip Router_A(config-dial-peer)# destination-pattern 686689507 Router_A(config-dial-peer)# session target ipv4:10.0.0.2 Router_A(config)# dial-peer voice 101 voip Router_A(config-dial-peer)# destination-pattern 699600114 Router_A(config-dial-peer)# session target ipv4:10.0.0.2

Test d'appel téléphonique entre le site A et le site B

## 4.6. Réservation des imprimantes par site

Chaque imprimante est configurée avec une adresse IP appartenant exclusivement au VLAN données de son site, garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux postes de son propre site.

Test d'impression depuis chaque site

## 4.7. Sécurisation de l'administration : SSH

Router9(config)# hostname Router_A Router9(config)# ip domain-name entrepriseA.com Router9(config)# crypto key generate rsa % (choisir un module de 1024 bits) Router9(config)# username admin privilege 15 secret **** Router9(config)# line vty 0 4 Router9(config-line)# login local Router9(config-line)# transport input ssh Router9(config-line)# exit Router9(config)# ip ssh version 2

Test de connexion SSH à distance sur un routeur

## 4.8. Authentification centralisée : AAA

Router9(config)# aaa new-model Router9(config)# username admin privilege 15 secret <mot_de_passe> Router9(config)# aaa authentication login default local Router9(config)# aaa authorization exec default local

## 4.9. Supervision réseau : SNMP

Router9(config)# snmp-server community public RO Router9(config)# snmp-server community private RW Router9(config)# snmp-server host <ip_serveur_supervision> version 2c public Router9(config)# snmp-server enable traps Router9(config)# snmp-server location "Site A - BICEC" Router9(config)# snmp-server contact "Administrateur reseau"

## 4.10. Journalisation centralisée : SYSLOG

Router9(config)# service timestamps log datetime msec Router9(config)# logging host 192.168.20.7 Router9(config)# logging trap debbuging Router9(config)# logging on

Vérification de la réception des journaux sur le serveur Syslog

## 4.11. Sauvegarde et transfert de fichiers : TFTP et FTP

Router9# copy running-config tftp: Address or name of remote host []? 192.168.20.7 Destination filename [router9-confg]? routera-config.txt Router9(config)# ip ftp username entrepriseA Router9(config)# ip ftp password **** Router9# copy running-config ftp:

Vérification de la sauvegarde de configuration

## 4.12. Synchronisation horaire : NTP

Router9(config)# ntp master 3 Router10(config)# ntp server 192.168.20.7 Router9(config)# clock timezone GMT 1 Router(config)# service timestamps log datetime msec Router(config)# service timestamps debug datetime msec Router(config)# exit Router# show ntp status

Vérification de la synchronisation NTP

### 4.13. Configuration de la messagerie électronique

La messagerie électronique permet aux utilisateurs de s’échanger des messages au sein du réseau local. Le serveur de messagerie a été configuré sur un serveur distinct, avec un domaine de messagerie identique à celui du DNS.

- Adresse IP du serveur de messagerie : 192.168.20.2

- Nom de domaine de messagerie : entreprise(A ou B).local

- Utilisateurs créés :

  - martine@entrepriseA.local

  - mael@entrepriseB.local

  - sipora@entrepriseA.local

Figure : configuration des mails dans le serveur et le pc

### 4.14. Configuration du serveur Web

Le serveur web héberge l’interface de gestion et les pages d’information de la solution. Il utilise le protocole HTTP (port 80) et éventuellement HTTPS (port 443) pour les accès sécurisés.

- Adresse IP du serveur web : 192.168.10.20

- Nom d’hôte : www.entreprise.local (résolu par le DNS)

Figure :page web du site A

Figure : page web du site B

4.15. Configuration du service DNS

Le service DNS est indispensable pour associer des noms de domaine faciles à mémoriser aux adresses IP des différents serveurs de l’infrastructure. Dans le cadre de ce projet, le serveur DNS a été configuré avec les enregistrements suivants :

- Nom de domaine : entrepriseA.local

- Adresse IP du serveur DNS : 192.168.20.7

# CHAPITRE 5 : TESTS ET RESULTATS

Ce chapitre présente les différents scénarios de test réalisés sous Cisco Packet Tracer afin de valider le bon fonctionnement de l'architecture mise en place, ainsi que le respect des exigences fixées dans le cahier des charges.

## 5.1. Scénarios de test

Le tableau suivant récapitule les principaux scénarios de test envisagés. La colonne « Résultat obtenu » est à compléter avec vos propres observations une fois les captures d'écran de test réalisées dans Packet Tracer.

| Scénario de test | Résultat attendu | Résultat obtenu |
| --- | --- | --- |
| Ping entre un PC du site A et un PC du site B | Connectivité établie (100% réussite) | À compléter |
| Coupure de la liaison principale (FA0/1) | Bascule automatique vers la route de secours (FA1/0) via OSPF | À compléter |
| Appel téléphonique site A → site B | Appel abouti entre les deux postes IP | À compléter |
| Envoi de mail de Robert vers le site B | Envoi bloqué | À compléter |
| Réception de mail par Robert depuis le site B | Réception autorisée | À compléter |
| Accès à l'imprimante du site A depuis le site B | Accès refusé | À compléter |
| Connexion SSH à un routeur | Connexion chiffrée acceptée, Telnet refusé | À compléter |
| Attribution IP automatique (DHCP) à un nouveau PC | Adresse IP obtenue automatiquement dans le bon VLAN | À compléter |
| Coupure simulée de la liaison Orange | Bascule automatique vers MTN sans coupure de service | À compléter |
| Tentative d'accès hors des heures de travail | Accès refusé conformément au time-range | À compléter |

## 5.2. Résultats obtenus

📷  Insérer ici une capture de synthèse des tests réussis (Figure 8)

Figure 8 : Résultats des tests de connectivité

À compléter : décrire ici, pour chaque test réalisé, le résultat observé (capture d'écran à l'appui) et le commenter brièvement — par exemple le temps de convergence observé lors de la bascule OSPF, ou le comportement du réseau lors de la coupure

## 5.3. Difficultés rencontrées et solutions apportées

À compléter avec les difficultés que vous avez concrètement rencontrées durant la réalisation de la maquette (exemple : erreurs de configuration OSPF, problèmes d'adressage, limitations de Packet Tracer sur certains protocoles) et la manière dont vous les avez résolues.

# CONCLUSION GENERALE

Ce stage académique effectué au sein du département DOQSI de la BICEC a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant la formation à l'ISMEGET, à travers la conception et la mise en place d'un réseau sécurisé et fiable entre deux sites bancaires.

Le travail réalisé a couvert l'ensemble du cycle de conception d'une solution réseau d'entreprise : analyse des besoins exprimés par le cahier des charges, conception d'une architecture redondante s'appuyant sur le protocole OSPF, segmentation en VLANs, mise en œuvre de la téléphonie sur IP, ainsi que le déploiement de mécanismes de sécurité et de supervision (SSH, AAA, SNMP, SYSLOG, TFTP, FTP, NTP). La mise en place d'une bascule automatique entre deux fournisseurs d'accès Internet est venue renforcer la disponibilité globale du système.

Ce projet a permis de consolider des compétences techniques en matière de conception et de configuration de réseaux, mais également des compétences transversales telles que la rigueur dans l'analyse des besoins, la capacité à documenter une solution technique, et la compréhension des enjeux de sécurité propres au secteur bancaire.

Comme perspectives d'amélioration, la solution pourrait être enrichie par la mise en place d'un chiffrement des liaisons inter-sites (VPN IPsec), par le déploiement d'un serveur RADIUS dédié pour l'authentification AAA, ou encore par l'intégration d'outils de supervision plus avancés (type Cacti, Nagios ou Zabbix), afin de se rapprocher davantage des standards de sécurité exigés dans le secteur bancaire.

# BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

À compléter avec vos sources effectivement utilisées, par exemple :

- Documentation officielle Cisco (configuration OSPF, SSH, AAA, SNMP, dial peers) — cisco.com

- Support de cours réseaux — ISMEGET

- Documentation Cisco Packet Tracer — Cisco Networking Academy

- Site institutionnel de la BICEC — www.bicec.com

# ANNEXES

## Annexe 1 : Configurations complètes des équipements

À compléter avec l'export complet des configurations (running-config) de chaque routeur et commutateur, une fois la maquette finalisée sous Packet Tracer.

RA#sh run

Building configuration...

Current configuration : 2650 bytes

!

version 12.4

service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname RA

!

!

!

!

!

ip dhcp pool VOICE_POOL

network 192.168.10.0 255.255.255.0

option 150 ip 192.168.10.1

!

!

aaa new-model

!

aaa authentication login default group radius local

!

!

!

!

!

!

!

ip cef

no ipv6 cef

!

!

!

username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$efFnqYcUZcsvzrHnVFHHJ/

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ip ftp username entrepriseA

ip ftp password 123456789

ip ssh version 2

ip domain-name entrepriseA.com

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

ip helper-address 192.168.20.9

ip helper-address 192.168.20.2

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.20.2

!

interface FastEthernet0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface Serial0/3/0

no ip address

clock rate 2000000

!

interface Serial0/3/1

no ip address

clock rate 2000000

!

interface FastEthernet1/0

ip address 10.0.1.1 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/1

no ip address

duplex auto

speed auto

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

!

ip flow-export version 9

!

!

!

banner motd ^C

ACCES RESERVER AU PERSONNEL AUTORISER DE LA BICEC.toute tentative d'acces non autorisee est interdite .^C

!

radius-server host 192.168.20.7 auth-port 1645 key 123456789

!

!

!

!

logging trap debugging

logging 192.168.20.7

dial-peer voice 100 voip

destination-pattern 686689507

session target ipv4:10.0.0.2

!

dial-peer voice 101 voit

destination-pattern 699600114

session target ipv4:10.0.0.2

!

telephony-service

max-ephones 10

max-dn 20

ip source-address 192.168.10.1 port 2000

auto assign 1 to 5

auto assign 2 to 4

!

ephone-dn 1

number 696634900

!

ephone-dn 2

number 655232122

!

ephone-dn 3

number 693211222

!

ephone 1

device-security-mode none

mac-address 000D.BD21.48E1

type 7960

button 1:2

!

ephone 2

device-security-mode none

mac-address 0090.214E.8CC8

type 7960

button 1:1

!

line con 0

exec-timeout 0 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login authentication default

transport input ssh

!

!

ntp server 192.168.20.7

!

## Annexe 2 : Schéma réseau complet